Příloha č. 1

Specifikace předmětu zakázky

| Název zakázky: | Dodávka mikroskopů |
| --- | --- |
| Zadavatel: | Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, Ruská 355, 353 69 Mariánské Lázně |

| POLOŽKA č. 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název | Mikroskop |  |
|  | Požadavek zadavatele | Nabídka uchazeče |
| Počet | 8 ks |  |
| Tubus | - binokulární s náklonem 30 stupňů - s jednoduchým nastavením výšky okulárů vůči rovině stolu v rozsahu 5 cm - se zorným polem - Field Number (FN) - s hodnotou 20 - dioptrickou kompenzací rozdílu mezi levým a pravým okem - se seřiditelnou vzdáleností okulárů vůči sobě (dle pupilární vzdálenosti pozorovatele) v rozsahu 48 – 75 mm |  |
| Stativ | Kovový |  |
| Objektivy a optika | - 4 objektivy - optika s korekcí na nekonečno - objektiv imersní, olejový - planachromatický objektiv s 4násobným zvětšením a numerickou aperturou (NA) 0,10 - planachromatický objektiv s 10 násobným zvětšením a numerickou aperturou (NA) 0,25 - planachromatický objektiv se 40 násobným zvětšením a numerickou aperturou (NA) 0,65 - planachromatický objektiv se 100 násobným zvětšením a numerickou aperturou (NA) 1,25 - objektivy konstruovány pro šíři zorného pole (Field number - FN) 20 |  |
| Okuláry | - 2 okuláry s 10 násobným zvětšením a zorným polem Field Number (FN) 20 - okuláry jsou vybaveny gumovými ohrnovatelnými očnicemi - jeden okulár vybavený okulárovým měřítkem - okulár je připraven pro případné vložení jiné měřicí destičky |  |
| Světelný zdroj | - LED osvětlení s životností dostatečným, regulovatelným výkonem |  |
| Mikroskopovací stolek | - bezhřebenové vedením preparátu, ovládání na pravou ruku, držák pro standardní podložní sklíčka |  |
| Kondenzor | - pokrývající rozsah zvětšení 4x – 100x (Abbé) s možností zabudování jednoduchého přípravku pro fázový kontrast a zástin – tmavé pole |  |
| Zaostřování | - makro a mikro zaostřování, aretaci ostření - fokus lock (aretaci makro posunu) pro snadnou ergonomickou práci s imersním objektivem a seřiditelnou tuhost makro posuvu |  |
| Ostatní | - antibakteriální povrch okuláru, tubusu a objektivů - ergonomické umístění všech ovládacích prvků (např. ostření, změna osvětlení, apod.) - mikroskop lze rozšířit do budoucna o další příslušenství: - fázový kontrast, - fluorescence, - kreslící zařízení - diskusní zařízení – spolupozorovatel - optická šipka - připojení kamery nebo digitálního fotoaparátu |  |